СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер                                                                                                 Генеральный директор

_______________________                                                                                __________________________

______________И. Иванов                                                                                  ______________П. Петров

«_____»___________2018г.                                                                              «_____»_______________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

Скального усиленного ковша ПДМ Sandvik LH410

в 2018 году.

г. _______

- Общие сведения

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание приобретения | План технического перевооружения 2017г. |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Работа в резко континентальном климате с продолжительным зимним периодом и коротким жарким летом. Абсолютный максимум температур (+45°С) фиксируется в июле, абсолютный минимум (-55°С) в январе месяце. |
| 1.3 | Назначение оборудования | Погрузка горной массы. |
| 1.4 | Характеристика породы | Характеристика породы – Алевролиты, аргелиты, средне и крупнозернистые песчаники, кварцы, грубообломочные породы, сцементированные глиной. Твёрдость по шкале Протодьяконова – 9-12 ед., Абразивность – IV-VI степени, удельный вес породы 1950-2250 кг/м3, содержание влаги в породе до 85%, мерзлота, талики, интенсивные водопритоки, наличие негабарита. |
| 1.5 | Режим работы | Круглосуточный |
| 1.6 | Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании | Стандартный GP ковш, объёмом – 4,6 м3 |
| 1.7 | Тип изготовления | Специальное |
| 1.8 | Сведения о производителях (Изготовитель) оборудования | - Sandvik Mining and Construction Oy. Финляндия - ООО «Профессионал» г.Иваново, Россия |
| 1.9 | Планируемый ввод в эксплуатацию | октябрь 2017г. |

- Общие технические характеристики.

| № п/п | Наименование |  | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Марка, тип оборудования, каталожный номер |  | Скальный усиленный (RDH) ковш URL-460 |  |
| 2.2 | Объём ковша |  | - 4,6м3 |  |
| 2.3 | Габаритные размеры |  | - высота – 1920 мм - глубина – 2800 мм - ширина – 2590 мм |  |
| 2.4 | Масса ковша |  | - 4400 кг |  |
| 2.7 | Комплектация ковша |  | Согласно комплектовочной ведомости: - Бокорезы I -160 – 4 шт - Угловая защита HS175-140 – 12 шт - Футеровка внешняя/внутренняя – HB450/НВ500 |  |
| 2.8 | Конструктивное исполнение |  | Скальное усиленное, для сверхтяжелых работ |  |
| 2.8.1 |  | Козырёк |  | Сталь Xar HB450 (Германия), толщина 15 мм |
| 2.8.2 |  | Режущая кромка |  | Сталь Dillidur Impact HT360 (Германия), толщина 50 мм |
| 2.8.3 |  | Боковина |  | Сталь Xar HB400 (Германия), толщина 16 мм |
| 2.8.4 |  | Щека |  | Сталь Xar HB450 (Германия), толщина 35 мм |
| 2.8.5 |  | Балка |  | Сталь Dillimax S690QL(Германия), толщина 12 мм |
| 2.8.6 |  | Дно |  | Сталь Dillimax S690QL(Германия), толщина 16 мм |
| 2.8.7 |  | Футеровка днища |  | Сталь Xar HB500 (Германия), толщина 25 мм |
| 2.8.8 |  | Упор |  | Сталь Xar HB400 (Германия), толщина 40 мм |
| 2.8.9 |  | Футеровка внутренняя |  | Сталь Xar HB400 (Германия), толщина 12 мм |
| 2.8.10 |  | Футеровка боковины |  | Сталь Xar HB450 (Германия), толщина 12 мм |
| 2.8.11 |  | Футеровка задней стенки |  | Сталь Xar HB400 (Германия), толщина 12 мм |
| 2.8.12 |  | Защита режущей кромки |  | i – 160 – 9шт |
| 2.8.13 |  | Защита щеки |  | i – 160 – 4шт |
| 2.8.14 |  | Угловая защита |  | HS175-140 – 12 шт |
| 2.9 |  | Срок службы оборудования |  | Не менее 5 лет |
| 2.10 |  | Гарантия на ковш |  | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию при температуре от -50°С до +50°С |
| 2.11 |  | Код ОКВЭД |  | ОКВЭД 29.56.2 Производство различных машин специального назначения и их составных частей |
| 2.12 |  | Код оборудования |  | ОКДП2924000, машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, эксплуатации карьеров, строительства и их детали |

- Комплектность поставки.

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Комплектность ковша | Ковш должен быть укомплектован расходными материалами, указанными в п.2.7. |
| 3.2 | Комплектность поставки, ЗИП | Совместно с ковшом поставить дополнительный комплект расходных комплектующих в составе: - Угловая защита HS175-140 – 24шт - Защита i – 160 – 26 шт |
| 3.3 | Документация | Сертификат соответствия Госстандарта РФ, Паспорт изделия, Инструкция по эксплуатации и ремонту на русском языке, , Сертификаты на используемые стали Dillnger Hutte, Thyssen Krupp (Германия), Копии ГТД на данные стали, Акт приёмосдаточных испытаний, комплектовочная ведомость, упаковочный лист. |

- Требования к поставщику

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Отбор поставщика | В качестве поставщика рассматривать заводы-изготовители и их дилеров, имеющие успешный опыт производства и поставок ковшей для ПДМ. Предоставить контакты лиц, эксплуатирующих данное оборудование и технику для определения степени работоспособности предлагаемого оборудования. Поставщикам предоставить чертежи с описанием предлагаемого к поставке ковша. |

Составил:

Главный механик

_______________                                                                          С. Иванов